玉林市中西医结合骨科医院

关于分子生物学检测设备的参数

- 需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 核心参数 | 一般参数 | 配套要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学发光凝胶成像系统 | 台 | 1 | 1.支持WB化学发光、蛋白凝胶（彩色/黑白）、核酸凝胶成像；2.弱信号可延长曝光，强信号可回调选图；3.标配310/254/365nmLED紫外光源（寿命≥10000小时）；4.紫外防护板截止深度>OD7；5.软件支持条带调整、Marker优化 | 1.成像面积≥20×25cm；2.CCD像素≥500万；3.外形尺寸≤600×500×800mm；4.重量≤40kg | 1.标配ECL发光液套装（200mL）、紫外防护手套；2.质保期≥3年；3.含软件操作及图像分析培训 |
| 2 | 预制胶电泳槽 | 套 | 2 | 1.兼容预制胶尺寸：8×8cm或10×8cm；2.缓冲液容积≥1.0L/套；3.支持恒压电泳（60-120V）；4.具备防漏液密封设计 | 1.外形尺寸≤150×160×170mm/套；2.重量≤2.5kg/套；3.配可拆卸电极头（便于清洗） | 1.标配电泳梳、缓冲液槽盖；2.质保期≥1年；3.含使用指导 |
| 3 | 干式转印器 | 台 | 1 | 1.转膜面积≥10×10cm；2.转膜温度可控（室温-45℃）；3.转膜时间≤30分钟（标准蛋白）；4.支持多块胶同时转印（≤2块） | 1.外形尺寸≤200×180×100mm；2.重量≤4kg；3.功率≤300W | 1.标配转印垫、滤纸；2.质保期≥1年；3.含操作培训 |
| 4 | 半干式转印槽 | 台 | 1 | 1.转膜电流范围0.1-1.5A；2.适配凝胶尺寸≤10×10cm；3.电极板为铂金材质（耐腐蚀）；4.具备过流保护功能 | 1.外形尺寸≤180×150×80mm；2.重量≤3kg；3.操作面板为LED数显 | 1.标配转膜夹、电极缓冲液配方；2.质保期≥1年；3.提供技术支持 |
| 5 | 湿式转印槽 | 台 | 1 | 1.转膜容积≥1.0L；2.适配凝胶数1-2块；3.电极间距可调节；4.槽体为耐酸碱材质 | 1.外形尺寸≤160×170×190mm；2.重量≤3.5kg；3.配冷却装置接口 | 1.标配转膜支架、滤纸；2.质保期≥1年；3.含使用培训 |