玉林市中西医结合骨科医院

科研实验室能力提升采购项目需求参数及控制价

一、控制价
	序号
	项目名称
	数量
	备注

	实验台柜

	1
	洁净区不锈钢台
	2
	304不锈钢材质

	2
	实验台
	3
	1、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。
2、 台面台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。
3、柜体：白色全钢结构，柜体采用1.0MM厚优质镀锌钢板制作，柜体表面采用防酸碱、防腐蚀，内胆具有防酸碱、防腐蚀。
4、层板：全钢结构绝缘防腐层板。
5、合页：钢制防腐、防酸防碱。

	3
	中央台
	4
	1、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。
2、 台面台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm。
3、柜体：白色全钢结构，柜体采用1.0MM厚优质镀锌钢板制作，柜体表面采用防酸碱、防腐蚀，内胆具有防酸碱、防腐蚀，门板可选带观察窗；
3、层板：全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层、耐刮、耐酸耐碱。

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	试剂架
	4
	采用特制铝合金立柱及固定件，层板采用 6 mm厚钢化玻璃，高度可按需要灵活调节，边缘设特制铝合金防滑护栏。

	5
	全钢通风柜
	2
	1、主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.2mm厚钢板。内衬板、导流板防腐蚀、化学抗性。

	6
	洗眼器
	1
	1、材质：ABS+黄铜
2、 功能：洗脸/洗眼
3、 外观处理：防静电处理
4、 开关方式：按压式，开启时间小于1s
5、 产品主体：62＃黄铜
6、试验压力：1.6 Mpa
7、工作压力：0.2 ～ 0.6 Mpa
8、使用环境温度：0℃～ 40℃
9、洗脸 / 洗眼流量：≥ 11.5 L/min  

	
	
	
	

	7
	气瓶柜
	1
	 1. 柜体（顶板、底板、侧板、背板）：采用1.0mm厚冷轧钢板板制作，经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。
 2. 柜体门板：上玻下钢门或全玻门，外框采用双层1.0mm厚冷轧钢板，经环氧树脂静电喷涂处理，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。
 3. 层板：单层1.0 mm厚冷轧钢板制作。

	
	
	
	

	8
	药品柜
	2
	1、规格：约900*450*1800 mm

2、柜体：白色全钢结构，柜体采用1.0MM厚优质镀锌钢板制作，柜体表面采用防酸碱、防腐蚀，门板可选带观察窗。
3、层板：全钢结构防腐层板材质。

	
	
	
	

	9
	更衣柜
	1
	全钢材质

	10
	实验凳
	8
	凳面：Φ33PU防静电凳面
2、脚盘名称：钢圈凳脚
3、材质：钢制
4、表面处理：镀锌
5、半径：20 cm

6、升降原理：采用气缸杆升降
7、常规高度：41cm-54cm

	
	
	
	

	
	
	
	

	墙面结构装修部分

	1
	彩钢板
	以实际使用量计
	1、玻镁岩棉板彩钢板，整体厚度50 mm，双面钢板厚0.426 mm;2.彩钢板辅材:包含铝料，中性硅酮密封胶、铝合金连接片、门堵头、胶塞、自攻螺丝、膨胀螺丝等。

	2
	地面
	按需安装
	医用洁净PVC地板胶、地面自流平

	3
	防返卤医用洁净板吊顶
	按需安装
	0.426mm彩钢板，规格:50 mm玻镁防返卤医用洁净板板皮厚度:8=0.426 mm;整板厚度:厚度为50 mm玻镁材料燃烧性能:A级。

	4
	净化门
	按需安装
	1、规格:1000*2200，墙厚300
2、门板:带观察窗
3、门框门板材质：镀锌板喷塑。
4、门锁：304不锈钢折手锁。

	
	
	
	

	5
	风淋室
	1
	1、核心材质（304不锈钢）
2、内外壁/门板/底板/喷嘴/门框：SUS304不锈钢
3、板材厚度：≥1.2mm
4、表面处理：镜面，Ra≤0.4μm，易清洁、耐腐蚀
5、喷嘴出口风速：≥25 m/s
6、喷嘴：360°可调，平头圆球，
7、吹淋时间：0–99s可调
8、过滤系统：G3初效+H13高效，对≥0.3μm颗粒≥99.99%

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	传递窗
	1
	作区为不锈钢材质，机械连锁，内置 20W 紫外线消毒灯一只。电子互锁。

	7
	智能空气锁
	
	全自动互锁，双门互锁，内置指示灯，当有一扇门打开(超过30S自动报警)，其他的门同时锁定，在停电状况下，各门的电控锁会自动解锁。

	照明部分

	1
	LED净化面板灯
	按需安装
	LED面板灯

	3
	紫外杀菌灯
	按需安装
	国标优质

	5
	照明总铜芯电线
	按需安装
	国标优质

	6
	紫外线灯定时开关
	按需安装
	国标优质

	7
	单联二三极插座
	按需安装
	国标优质

	通风部分

	1
	管道空调
	1
	送风量大于2000 m2/h,新风量大于400 m2/h，制冷量16 kW，制热量15 kW，再热量8 kW，加湿量5 kg/h;；

制热量：9.8 KW；功率：2.6/3.3KW (220V~1N 50HZ），噪音：内外 37dB(A)/56dB(A)
能效等级1级
洁净区：万级

	2
	加压风机
	1
	排风量：1500 m3/h，全压：540 Pa，内置G4过滤器，参考电机功率：3.5 KW

	3
	镀锌风管
	40
	材质：镀锌铁皮，规格：δ=0.7 5mm

	4
	高效四件套
	2
	高效过滤器：送风口500 m3/H ，能够过滤空气中的尘埃粒子，以达到生产制程对洁净度的要求，

	5
	高效四件套
	2
	高效过滤器：送风口1000 m3/H ，能够过滤空气中的尘埃粒子，以达到生产制程对洁净度的要求，

	配件

	1
	配件
	按需安装
	安装包含的所有配件

	环境评价报表及生物安全风险评价报告

	1
	负责环境评价报表及生物安全风险评价报告
	1
	包含文件报告编制、监测、专家咨询评审、检测报告等

	完成时间
	签订合同后2个月


二、控制价
44.65万元作为此次采购控制价。

[image: image1.png]2
S?
wis21 | ozt o, #UM4B30 ®
l—fﬁw s Q;JIJ'”% i FM@ Fhis2n y‘
2 3 d
S wz% z N ®
SEs= y ey =
il It
- F g:] P ®
L o o=
24208 o ! 0 g
0 aw o P P 0 5 "
oo
wn @ oW ®®w  ®  ® ® @




住院楼10楼
医院科研教学科   
2026年3月23日
