岐黄工坊・中医适宜技术教学基地建设项目服务内容与要求

（一）项目概况

本项目旨在建设标准化、规范化的岐黄工坊・中医适宜技术教学基地，作为“省－市－县－镇－村”五级中医适宜技术推广长效机制的核心教学支撑平台。基地建设需紧扣中医骨伤领域适宜技术培训、展示、推广需求，通过场地功能优化、文化氛围营造、教学设备集成、线上系统适配，打造“理论教学+实操训练+技术展示+远程指导”四位一体的教学空间，助力实现骨科特色中医适宜技术推广、100%村卫生室提供中医适宜技术服务的目标。

（二）建设原则

实用性适配：所有建设内容需贴合基层医务人员教学需求，实操区域适配手法训练、外治技术练习等场景，展示区域突出中医骨伤文化与技术成果传播；

标准化规范：严格遵循医疗教学场地建设相关标准，装修材料、设备配置、电路铺设等符合安全、环保、防火要求，确保场地使用合规；

一体化整合：实现场地装修、设备安装、文化展示的一体化教学展示支撑体系；

可扩展性预留：建设过程中预留功能升级空间，适配后续适宜技术更新、培训规模扩大等需求。

（三）核心建设内容框架

场地功能分区建设：按实操培训室、理论教室、技术展示区、走廊、老师休息室等功能分区，完成墙面造型、地台天花改造、乳胶漆涂刷等装修工程，打造专业化教学与展示环境；

文化与成果展示体系：构建中医骨伤文化溯源展示、特定制剂协定方成果展示、康复一体化方案展示、推广成果展示等主题区域，通过立体字、造型展板、可旋转展柜等形式，直观呈现技术传承与创新成果；

教学与展示设备集成：配置骨折复位训练模型、正骨手法示教模型等实操教具，4K高清示教系统、智能显示屏等教学设备，以及钢化玻璃展柜、定制旋转隔断等展示设施，满足教学训练与成果展示双重需求；

配套设施完善：建设学员风采展示区、许愿墙等互动区域，配置教具柜、定制窗帘等配套设施，提升教学基地的实用性与体验感；

基础保障工程：完成电路铺设、灯光氛围装饰等基础工程，确保场地供电稳定、照明适配教学与展示需求，所有安装服务需结合现场实际定制实施。

安全规范：所有建设环节需符合建筑安全、用电安全相关标准，防火涂料涂刷到位，大型设备安装牢固，无安全隐患。

| 物品需求参数列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 具体制作内容 | 数量 | 单位 |
| 一 | 天花部分 |  |  |  |
| 1 | 走廊天花造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板 | 41.5 | ㎡ |
| 2 | 中医正骨手法天花造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板 | 6.4 | ㎡ |
| 3 | 中医外治技术天花造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板 | 3.7 | ㎡ |
| 二 | 展墙部分 |  |  |  |
| 1 | 走廊乳胶漆 | 原墙面刮腻子两遍、乳胶漆三遍 | 175 | ㎡ |
| 2 | 中医正骨手法乳胶漆 | 原墙面刮腻子两遍、乳胶漆三遍 | 41.5 | ㎡ |
| 3 | 中医外治技术乳胶漆 | 原墙面刮腻子两遍、乳胶漆三遍 | 31 | ㎡ |
| 4 | 休闲室墙面 | 原墙面刮腻子两遍、乳胶漆三遍 | 42.5 | ㎡ |
| 5 | 走廊地台造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板 | 15.5 | ㎡ |
| 6 | 形象墙造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印、3400*2100 | 7.2 | ㎡ |
| 7 | 形象墙发光字 | 30-50mm厚亚克力发光字、正面发光、150-300mm高 | 3.8 | m |
| 8 | 形象墙PVC立体字 | 10-20mm厚PVC雕刻喷漆、100-300mm高，3400X2100m | 1 | 项 |
| 9 | 前言造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 4.7 | ㎡ |
| 10 | 前言PVC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 字高150mm | 1 | 项 |
| 11 | 中医骨伤文化溯源版头造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 3.5 | ㎡ |
| 12 | 医院教学历程造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 5.3 | ㎡ |
| 13 | 医院教学历程造型边框 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印、70mm宽、200mm厚 | 12 | m |
| 14 | 医院教学历程PVC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 字高150mm | 1 | 项 |
| 15 | 特定制剂协定方成果版头造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 11 | ㎡ |
| 16 | 特定制剂协定方成果PVC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 字高150mm | 1 | 项 |
| 17 | 康复一体化方案造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 8 | ㎡ |
| 18 | 康复一体化方案造型边框 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印、70mm宽、200mm厚 | 9 | m |
| 19 | 康复一体化方案PVC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 字高150mm | 1 | 项 |
| 20 | 康复一体化方案PVC展板 | 10mm厚PVC画面UV喷印、600*350 | 9 | 块 |
| 21 | 成长激励造型边框 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印、70mm宽、200mm厚 | 8 | m |
| 22 | 成长激励PVC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 字高80mm | 4 | 项 |
| 23 | 推广成果版头造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 8 | ㎡ |
| 24 | 推广成果造型边框 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印、70mm宽、200mm厚 | 11 | m |
| 25 | 推广成果造型生态木 | 30*30生态木、800*300*2 | 1 | 项 |
| 26 | 推广成果PVC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 字高150mm | 1 | 项 |
| 27 | 推广成果PVC展板 | 10mm厚PVC画面UV喷印、500*300 | 14 | 块 |
| 28 | 医院发展历程造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 3 | ㎡ |
| 29 | 医院发展历程造型边框 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印、70mm宽、200mm厚 | 9.5 | m |
| 30 | 技能实践展示造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 4.3 | ㎡ |
| 31 | 技能实践展示VC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 字高150mm | 1 | 项 |
| 32 | 学员分采造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 2 | ㎡ |
| 33 | 学员分采PVC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 | 1 | 项 |
| 34 | 学员分采PVCPVC展板 | 3mm厚PVC画面UV喷印、120*80 | 1 | 项 |
| 35 | 医生誓词造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 11 | ㎡ |
| 36 | 医生誓词PVC展板 | 10mm厚PVC画面UV喷印、1000*120 | 4 | 块 |
| 37 | 医生誓词PVC立体字 | 5mmPVC雕刻喷漆 | 1 | 项 |
| 38 | 结语造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 4.7 | ㎡ |
| 39 | 结语PVC立体字 | 10mm厚PVC雕刻喷漆 字高150mm | 1 | 项 |
| 40 | 山造型PVC雕刻造型 | 20mm厚PVC雕刻喷漆、700*1000 | 6 | 块 |
| 41 | 走廊油画布 | 油画布画面UV喷印 | 150 | ㎡ |
| 42 | 中医正骨手法版头造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm免漆板、油画布画面UV喷印 | 7 | ㎡ |
| 43 | 中医正骨手法造型边框 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板、油画布画面UV喷印、70mm宽、200mm厚 | 11 | m |
| 44 | 中医正骨手法PVC展板 | 10mmPVC画面UV喷印、520*330 | 31 | 块 |
| 45 | 中医正骨手法PVC立体字 | 5-15mm厚PVC雕刻喷漆 字高60-150mm | 1 | 项 |
| 46 | 中医正骨手法油画布 | 油画布画面UV喷印 | 41.5 | ㎡ |
| 47 | 中医正骨手法地台造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板 | 3.2 | ㎡ |
| 48 | 中医正骨手法定制可折叠铝合金推拉门 | 定制可折叠铝合金隔断、定制吊轨、40×60×3铝方通、双面9mm免漆板、双面油画布画面UV喷印 | 29.5 | ㎡ |
| 49 | 中医外治技术版头造型 | 20mmPVC展板画面UV喷印 | 7 | ㎡ |
| 50 | 中医外治技术PVC展板 | 10mmPVC画面UV喷印、520*330 | 11 | 块 |
| 51 | 中医外治技术PVC立体字 | 5-15mm厚PVC雕刻喷漆 字高60-150mm | 1 | 项 |
| 52 | 中医外治技术油画布 | 油画布画面UV喷印 | 31 | ㎡ |
| 53 | 中医外治技术地台造型 | 木龙骨、防火涂料三遍、9mm阻燃胶合板、9mm免漆板 | 1.8 | ㎡ |
| 54 | 中医外治技术定制可折叠铝合金推拉门 | 定制可折叠铝合金隔断、定制吊轨、40×60×3铝方通、双面9mm免漆板、双面油画布画面UV喷印 | 18.6 | ㎡ |
| 55 | 休息区墙面油画布 | 油画布画面UV喷印 | 42.5 | ㎡ |
| 56 | 休息区墙面PVC展板 | 10mmPVC展板画面UV喷印、520*800 | 3 | 块 |
| 三 | 家具部分 |  |  |  |
| 1 | 特定制剂协定方成果展柜 | 18mm免漆板、油画布画面UV喷印、260*150*260 | 40 | 个 |
| 2 | 中医正骨手法展柜 | 30*30镀锌方通底座喷漆、10mm钢化玻璃、600*350*860 | 6 | 个 |
| 3 | 中医外治技术展柜 | 30*30镀锌方通底座喷漆、10mm钢化玻璃、600*350*860 | 4 | 个 |
| 4 | 康复一体化方案展柜 | 30*30镀锌方通底座喷漆、10mm钢化玻璃、600*350*860 | 1 | 个 |
| 5 | 置物架 | 18mm免漆板 | 1 | 项 |
| 6 | 水吧台 | 采购成品水吧台（不含家电）、1500*600*900 | 1 | 个 |
| 7 | 吧台一套 | 4张免漆板桌子（底部长城板）1600*350*1000、4张吧凳 | 1 | 套 |
| 8 | 沙发一套 | 双人沙发 | 1 | 套 |
| 9 | 窗帘 | 定制铝合金百叶窗帘 | 8.8 | ㎡ |
| 四 | 设备部分 |  |  |  |
| 1 | 55寸壁挂AI数字一体机 | 尺寸：55英寸 屏幕比例:9:16 有效显示面积:682x1212mm 触摸感应技术：红外感应识别触摸技术 显示分辨率:4K(3840x2160) 亮度:≤350cd/㎡±20 背光灯寿命:50000小时 观看视角:H/V:178/178度 定向麦克风：四阵列定向麦克风 主机：i5 13代 16+256g 1660显卡 一、软件：数字人旗舰版 1 唤醒功能：提供多模态开放式对话数字人，软件支持语音唤醒功能，也支持红外感应唤醒（硬件需增加红外装置，无需触屏即可无感交互） 2 支持语音关键词更换形象，如语音播报：换个形象 3 智能问答功能：可接入豆包AI、文心一言、讯飞星火、DeepSeek、ChatGPT4.0（海外版），进行AI自由问答 4 智能问答功能：接入百度千帆接口，支持接入特定行业垂直领域知识库，支持甲方自己训练智能体。 5 语音识别功能：提供自然语言对话,接入语音大模型，支持用户行为采集，人来介绍人走结束(增加红外感应装置)。 6 文字转语音功能：数字人支持将回复文字实时转换语音功能，音色更自然拟人。 7 支持一键点击触发更换形象，实现数字人形象可视化动态切换 8 数字人动作：数字人形象包含3组动作（待机，打招呼，讲解动作），默认一套形象可从形象库中选择，至少提供不少于100个形象进行选择。 9 打断回复功能：软件支持语音打断数字人回复功能，支持随时打断，可连续问答，增加软件整体互动性。 10 增加打断回复按钮，可点击回到待机状态。 11 提示词功能：软件支持动态更新问答提示词，交互逻辑更友好。 12 导览功能：创新导览模块可灵活嵌入用户导览地图，以图文可视化结合语音播报的方式，实现全方位信息展示 13 支持按钮触发式视频播放功能，一键点击即可开启视频播放 14 ▲数字人支持天气查询、时间查询等指向性问题查询 15 ▲至少提供数字人管理终端系统一套，用于用户自主修改数字人身份、唤醒词、问答提示词、音色库、PPT讲解词讲解图片等功能，满足用户不同场景下的应用。 16 ▲用户可在待机页面自定义添加播报视频 17 ▲数字人支持拓展功能，用户可根据需求增加功能按键等、功能按键具备交互功能，用户可进行点击查看二级页面等。（此项为定制功能） 二、▲数字人后台管理终端参数 1 ▲支持输入用户名及密码的登陆后台，确保管理终端在安全环境下使用 2 ▲支持修改数字人唤醒词等 3 ▲用户可在管理终端自定义上传修改本地知识库,自定义训练智能体 4 ▲用户可在数字人终端自定义上传PPT和讲解词,支持自定义拆分讲解PPT 5 ▲支持声音库选择，可以选择数字人讲话音色，音色均为高拟人音色 6 ▲支持城市ID定位修改，该功能用于数字人软件系统的天气预报更新功能 7 支持修改定义数字人身份，通过描述设定数字人的身份信息，设置完成后数字人会根据身份信息进行交流回复，如：“你现在的身份是雍正皇帝，请用该身份的角度与我对话” 8 ▲具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。（提供使用功能截图）； 9▲可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信方式进行导出。支持考官手写签名。（提供使用功能截图）。 | 2 | 套 |
| 2 | 正骨手法示教模型 | 1、产品以色彩区别脊柱的不同部分： 颈椎，胸椎，腰椎，骶骨和尾骨，供更准确的学习。 2、产品尺寸：80x32x39cm，7kg | 1 | 个 |
| 3 | 高级创伤评估模块 | 创伤评估模块主要配置： 1.面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 2.前额撕裂伤口 3. 颌骨创伤 4. 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 5.腹部创伤伴有小肠突露 6.右上臂肱骨开放性骨折 7.右手开放性骨折、软组织撕裂伤口 8. 右手掌枪弹伤口 9. 右大腿股骨开放性骨折 10.右大腿复合型股骨骨折 11. 右大腿金属异物刺伤 12. 右小腿胫骨开放性骨折 13. 右足开放性骨折小趾截断创伤 14. 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度 15.左大腿截断创伤 包装规格： 46*19*37CM G.W. 5.7KG | 1 | 套 |
| 4 | 胫骨开放性骨折训练模块 | 1.模型为一成人下肢，关节灵活，可摆放适合的操作体位。 2.体表标志明显：膝关节、髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 3.穿刺部位的皮肤、模拟胫骨可更换。 4.模拟胫骨四面均可进行穿刺，穿刺后可用密封泥填充，延长使用寿命。 5.可触及股动脉，进行股动脉穿刺。 6.可进行股外侧肌注射。 | 1 | 个 |
| 5 | 克雷氏骨折处理训练模型 | 产品简介：模拟成人克雷氏骨折，皮肤、骨关节和肌肉等解剖结构正确，操作手感真实。适用于克雷氏骨折的牵引、手法复位及小夹板或石膏固定操作训练。 功能特点： ■ 产品为成人上肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。 ■ 模型模拟克雷氏骨折的典型畸形姿势：侧面观“银叉样”样畸形、正面观“枪刺样”畸形，可产生骨擦音。 ■ 关节活动灵活、肘关节可屈曲、外旋、内旋、腕关节可屈曲、尺偏。 ■ 内部可触及骨折的桡骨，可进行牵引和复位操作。 ■ 可进行小夹板或石膏固定。 | 1 | 个 |
| 6 | 前臂骨折处理训练模型 | 产品简介：模拟成人多种前臂骨折，皮肤、骨关节和肌肉等解剖结构正确，操作手感真实。适用于前臂骨折手法复位及小夹板固定的操作训练。 功能参数： 1.产品为成人上肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。 2.模型可定制尺骨或桡骨骨折，可见成角畸形，可产生骨擦音。 3.可用于手法复位及小夹板固定训练。 | 1 | 个 |
| 7 | 小腿骨折处理训练模型 | 产品简介：模拟成人多种小腿多种骨折，皮肤、骨关节和肌肉等解剖结构正确，操作手感真实。适用于小腿骨折手法复位及小夹板固定操作训练。 功能特点： 1.产品为成人下肢模型，具有仿真的皮肤、骨骼和肌肉等结构，触感真实，解剖结构准确。 2.模型可定制骨折类型，包括胫腓骨干双骨折、单纯胫骨干骨折及单纯腓骨骨折，可见成角畸形，可产生骨擦音。 3.可用于手法复位及小夹板固定训练。 | 1 | 个 |
| 8 | 人体关节模型 | 产品采用PVC材质制作，产品工艺：电脑配色、高级彩绘。可拆卸，方便观察； 产品用途：用于教学医学展示讲解，医患沟通，研学演讲骨科/医学教学培训等多场景适用。 | 1 | 个 |
| 9 | 四分型病理膝关节模型 | 产品采用PVC材质制作，电脑配色，一套四组的膝关节模型，一组正常的膝关节和三组膝关节退行性病变演示模型，每个膝关节均可以从底座上取下，方便客户使用。 | 1 | 个 |
| 10 | 骨质疏松变化模型 | 产品采用PVC材质制作，可拆卸，模型采用电脑配色，颜色鲜明细腻做工真实细致，方便讲解观察使用 产品用途：用于教学医学展示讲解，医患沟通，研学演讲骨科/医学教学培训等多场景适用。 模型展示了人类的脊椎和股骨病变演示综合模型。 | 1 | 个 |
| 11 | 脊椎疏松变化模型 | 产品采用PVC材质制作，可拆卸，模型采用电脑配色，颜色鲜明细腻做工真实细致，方便讲解观察使用 产品用途：用于教学医学展示讲解，医患沟通，研学演讲骨科/医学教学培训等多场景适用。 | 1 | 个 |
| 12 | 骨折夹板 | 前臂夹板（成人）：大中小号1套、前臂夹板（儿童）：大中小号1套、克雷氏夹板（成人）：大中小号1套、克雷氏夹板（儿童）：大中小号1套、胫腓骨夹板（成人）：大中小1套、胫腓骨夹板（儿童）：大中小1套、超肩外科颈夹板（成人）：大中小1套 | 1 | 套 |
| 13 | 石膏绷带 | 规格（各一套）：7.5*460cm、 10*460cm、15*460cm 、20*460cm； 材质：速干型； | 1 | 套 |
| 14 | 高分子绷带 | 规格（各一套）5*360cm 、7.5*360cm、10*360cm、12.5*360cm 、15*360cm； 高分子固定绷带 | 1 | 套 |
| 15 | 腰围矫正支具 | 适用部位：颈部、 腰腹部、 腿部； 支撑功能：可调节支撑 360°环绕支撑； 材质：树脂，上下双气囊； | 1 | 套 |
| 16 | 脊柱侧弯矫正支具 | 3D扫描雕刻脊柱支具 脊柱侧弯支具 | 1 | 套 |
| 17 | 正骨锤 | 八件套：侧弯平衡器 松解尺 复位器 凹凸平衡器 锤振棒 | 1 | 套 |
| 18 | 3D打印骷髅手关节模型 | 3D打印骷髅手关节可活动模型 | 1 | 套 |
| 19 | 3D打印手关节模型 | 长度14CM（左右手） | 1 | 个 |
| 20 | 3D打印左右脚关节模型 | 长度14CM（左右脚） | 1 | 套 |
| 21 | 复位机器人模型 | 尺寸:拉直拉高长度:33cm 标准姿势尺寸:16.8*7.5*18cm底盘尺寸:8.6*7.5cm 材质:ABS塑料+合金配重 | 1 | 个 |
| 五 | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | 射灯 | 嵌入式射灯 | 30 | 盏 |
| 2 | LED灯带 | LED灯带 | 30 | m |
| 3 | 开关面板 | 双开单控 | 4 | 个 |
| 4 | 强电改造 | 照明线路2.5mm2绝缘铜芯线、插座线路4mm2绝缘铜芯线、φ20mm阻燃PVC管 | 1 | 项 |
| 5 | 安装服务 | 根据现场情况定制设计安装服务 | 1 | 项 |
| 六 | ▲商务条款 |  |  |  |
|  | 交货时间 | 自签订合同之日起25个工作日内完成并交付。 |  |  |
|  | 售后服务 | 1. 质保期限 基础施工质保：墙面基础处理、饰面铺贴、灯光 / 弱电布线等施工工艺，质保不少于1 年（含人工 + 辅材）； 主材设备质保：亚克力 / 金属 / 石材等文化墙造型、展框 / 展示架、灯箱 / 灯带等主材设备，质保不少于1 年； 设计成果质保：设计方案的版权、内容排版无错误（如文字错别字、图案侵权），质保永久（免费修正）。 设备质保期：质保不少于1 年，质保期提供国家“三包”服务，质保期内提供至少 2 次免费上门巡检，包括设备调试、保养、易损件检查。 免费为采购方提供设备操作、日常维护培训（至少 1 次，覆盖所有操作人员），提供纸质版操作及维护手册。 质保期外，供方需建立设备档案，终身提供成本价零部件供应，上门维修仅收取差旅费，无人工服务费。 2. 质保范围 免费维修 / 更换：非人为损坏的质量问题（如饰面开裂、字体脱落、灯光不亮、线路故障、磁吸展板磁吸失效），免费提供人工、配件、物料进行维修或整体更换； 免费上门服务：质保期内所有维修、调试服务均为免费上门，不收取上门费、交通费、人工费。 3. 服务响应时效 紧急报修（如灯箱破损、线路短路、文化墙主体脱落等影响使用 / 安全的问题）：2 小时内响应，24 小时内上门处理； 常规报修（如灯带微亮、个别字母脱落、展板卡扣松动等不影响安全的问题）：2 小时内响应，24 小时内上门处理； 远程解决：可通过视频、电话远程调试的问题（如灯光开关设置、磁吸配件使用），1 小时内给出解决方案并指导完成。 4. 现场维护与调试 质保期内定期上门巡检，包括灯光线路检测、文化墙固定件加固、磁吸配件调试、饰面清洁保养，出具巡检报告并留存； 免费为甲方工作人员提供操作培训（如磁吸展板更换、灯光开关使用、简单配件维修），确保自主操作。 |  |  |
|  | 设计服务 | 1.文化墙整体创意设计服务： 含现场勘测、主题构思、平面布局设计图、效果图制作、施工图绘制要求贴切建设本项目需求。 2.内容策划及视觉设计服务 文化墙设计与内容策划一体化服务（如场地功能分区、文化与成果展示体系等）、文字排版、图标 / 展板设计及标识优化。 3.深化设计及审图服务 根据建设内容需求含设计方案修改、施工图深化、现场技术交底、设计变更跟进。 |  |  |
| 七 | ▲验收标准 | 一、主体安装 字标 / 造型 / 展框定位准确，安装牢固无松动，水平 / 垂直偏差≤2mm，拼接缝隙均匀且宽度≤1mm； 填缝剂 / 粘胶饱满平整，与材料同色，无溢胶、脱落，金属件做防锈处理； 灯光安装整齐，灯带无频闪、射灯聚焦准确，开关 / 插座灵敏，所有电气设备通电测试正常。 二、表面处理 涂料 / 饰面涂刷均匀，无流挂、漏涂、起皮，颜色与标准色卡一致，无明显色差； 文化墙整体清洁，无灰尘、污渍、施工痕迹，边角打磨光滑，无尖锐毛刺。 三、内容与效果验收 文化内容（岐黄工坊・中医适宜技术内容无偏差）无错字、漏字、信息错误，贴合定位； 图案 / 插画 / 排版与设计效果图一致，线条流畅无断线、错位，5m 距离可清晰辨认所有文字和细节； 磁吸 / 可更换展板拆装顺畅，卡槽固定牢固，内容张贴平整无歪斜。四、安全与功能验收（医疗 + 校园专属） 悬挂式物料（高度≥1.5m）采用预埋件 / 重型膨胀螺丝固定，抗冲击五、无坠落风险； 抗菌防护层铺贴 / 涂刷完整，无破损，防撞条 / 防滑垫安装牢固，无松动、脱落； 所有材料环保达标，无刺激性异味，电气设备符合安全规范，线路隐藏或用牢固线槽遮盖； 展框 / 造型边角做圆弧处理，无尖锐棱角，互动 / 展陈设施高频使用下无晃动、变形。 如果验收过程，材质、质量达不到与实际需求一致的效果，验收不通过。后果由供应商自行承担。 |  |  |