
离心机（PRP）需求参数
（一）需求参数：
1、配置7英寸高清晰触摸屏台式离心机，可戴手套进行操作。参数可直接触屏进行设置，操作简便。

2、仪器内置安卓智能数据管理系统，能收集记录患者样本数据及制备数据，数据可通过蓝牙连接同步显示在安卓手机终端，系统可升级扩展。

3、仪器可储存血液成分分离数据供查询，具有数据导出功能。（支持一次性全部导出、逐页导出、单个导出）。

4、仪器具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置管理权限。

5、仪器具有超大的储存功能，可存储≥1000 个程序组，≥100000 条使用记录。

6、仪器内置PRP、PRF、CGF专用制备程序，搭配耗材即可实现一键式制作PRP、PRF、CGF。

7、仪器设置有自定义参数模式。可自由设置所雪转速、时间、离心力、温度、升降速档位等参数。

8、仪器具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示。

9、可配置扫码枪，可以直接扫描患者就诊号即可调出患者的就诊数据。

10、采用强有力的无氟高效制冷系统，符合环保要求，进口压缩机，温度控制更精确，温度控制范围在-20°C~+40°C，仪器可一键式进行预冷。

11、运行模式可选择启动计时、到转速计时、瞬时连续计时模式（长按时间窗口可进入后台修改时间的计时方式，计时方式有：分钟/秒钟、 小时/分钟、小时/分钟/秒钟三种可选）。

12、仪器可配置多种转头和适配器，能适配多种规格的制备器。并具有转子自动识别功能。

13、仪器具有自动开门功能，开门一键式操作即可。

14、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，具有超温超速保护系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行。

15、转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能。

16、设有紫外灯对离心腔内自动灭菌装置，无菌安全。

17、仪器有自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命。

18、仪器自带电子说明书可随时查阅，仪器可自由切换中英文显示模式。

19、仪器具有瞬时离心功能，仪器运行状态自动监测，使用次数自动计数。

20、采用三轴陀螺仪实时监测设备在运行中的振动状态，若设备异常振动，机器立即停机并发出警报。

21、公司拥有ISO9001.ISO13485双重质量管理体系认证。

22、外形尺寸 ≤472mm * 542mm *355(L*W*H)。

23、采用316不锈钢内腔，特氟龙涂成，耐腐蚀性更强，更易清洁。

24、重量 ≤56Kg。 

PAGE  
1

