“西学中”设备需求参数

| 序号 | 采购项目名称 | 规格参数 | 计价单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体肩关节教学模型 | 可展示肩关节外展、内收、前倾、后倾和向内/向外旋转。包含可弯曲的人工韧带，有底座，尺寸大小约：17.5x15x21cm。 | 个 | 4 |
| 2 | 人体骨骼模型 | 手臂和腿部可拆下供研究，显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等。头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙。用PVC制成，可水洗，不破碎。尺寸：170cm。 | 个 | 4 |
| 3 | 动态腰椎骨盆模型 | 包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面，而且包括脊椎、骨盆、股骨都是可以动态活动 | 个 | 4 |
| 4 | 动态颈椎模型 | 该模型包括脑干、枕骨、寰椎，包括七节颈椎和两节胸椎，右侧臂丛神经完整，PVC材质，采用1:1等比例设计大小约 12*12*30cm， | 个 | 4 |
| 5 | 真人还原针灸人体模型 | 标明了经络线上的361个针灸穴位和48个经外穴位，用硬PVC制成，尺寸大小约60cm高。 | 个 | 4 |
| 6 | 膝关节模型 | 这款模型可展示膝关节弯曲、伸展和向内/向外旋转。自然大，有底座。尺寸大小约：12x12x33cm。 | 台 | 4 |
| 7 | 舌苔模型 | 材质：PVC材料,尺寸：自然大,数量：30种舌苔，分别为：正常舌苔、淡白舌、淡白胖嫩舌、红舌、舌红少津、舌尖红起刺、绛舌、紫斑舌、紫暗胖舌、淡紫青滑舌、绛紫干焦舌、歪舌、镜面舌、红绛裂纹舌、淡胖裂纹舌、薄白苔（舌质正常）、薄白苔（舌质红）、薄白微黄苔、白水滑苔、白腻苔、白厚而干苔、薄黄苔、黄腻苔、黄粘腻苔、黄燥苔、焦黄苔、黑而干燥苔、黑而润滑苔凝聚、鸡心苔、花剥苔。 | 台 | 4 |
| 8 | 超声引导下神经阻滞模型 | 组织有柔软的类皮材料制造，接近皮肤软硬度，能进行穿刺注射组织内设有相应部位的神经，内径2~3mm，神经深度10~20mm，模型长宽高尺寸大小约:150*120*40mm | 套 | 2 |
| 9 | 踝关节模型 | 该模型显示踝部解剖结构，可展示各种功能。包含可弯曲的人工韧带。PVC制作，自然大，有底座。 | 支 | 4 |
| 10 | 针灸穴位铜人模型 | 高度60cm左右，有穴位点，及部分主要常用经穴穴位名、无十四经络线、古铜色，仿明代针灸铜人模型、标有穴位。 | 套 | 2 |
| 11 | 真人还原针灸人体模型 | 此模型建议用玻璃钢材质，需非常详细地标明了14条主要经络线，身体右侧是361个经穴和48个经外穴以及骨度线，即用“寸”来方便地测量针灸点之间的距离。身体左侧是皮下组织，显示神经系统分布、动静脉、血管和肌肉构造，还需标明在主要经络线上没有标明的手足部的经外穴，尺寸：需达约178cm高。 | 个 | 2 |
| 12 | 针灸穴位铜人模型 | 建议材质用铜色PVC制成，安放于底座上。标明了经络线上的361个针灸穴位和48个经外穴位，模型左边用英文显示（如HN3，ST17），右边用中文显示。附中英文使用手册。 | 个 | 4 |
| 13 | 红外线治疗仪 | 波长范围：0.6um~2.5um；额定功率：100VA(伏安)；红外线灯泡使用寿命：300h（小时）；定时器范围：机械定时，0min ~60min（分钟），精度误差≤10%；电源电压：a.c.220V；电源频率：50Hz;灯头仰角：90度调节；环境温度范围：5℃~40℃；相对湿度范围：＜80%；大气压力范围：700hPa~1060hPa;底座：可折叠不锈钢底座产品安全类型：Ⅰ类B型、连续运行的非接触式设备；运行模式：连续运行的非接触式设备 | 台 | 4 |
| 14 | 电动牵引床 | ▲1.至少具有颈椎牵引、腰椎牵引功能，双通道独立输出，可供两名患者同时使用。2.系统具有≥4种牵引模式，至少包括：连续牵引模式、持续/间歇牵引模式、间歇维持牵引模式、阶梯型牵引模式。3.间歇维持牵引模式可在牵引周期中的间歇相维持指定的牵引力。4.阶梯型牵引模式内置≥3个预设的渐进性牵引力，实现逐步达到目标牵引力。5.系统可设置和实时显示牵引模式、牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间等治疗参数，允许在治疗过程中调节牵引力。6.牵引平均变化速率：渐进期≤35N/s，渐退期≤50N/s。7.牵引用椅与牵引绳基部的前后相对位置可调，牵引绳基部可调至椅面中心垂直上方向前≥15°的位置。 | 张 | 1 |
| 15 | 推拿治疗床 | 床体采用优质不锈钢；床垫使用高级人造革皮包裹50mm高密度海棉、四周海绵全包围处理防止撞伤患者，底部优质夹心板,具有防水，防湿，防霉。床框使用60X30X1.2mm方管，床脚采用38*38*1.2mm方管，床板托架骨为25X25X1.0mm方管. | 张 | 4 |
| 16 | 电针仪 | 电源：内部电源 DC9V，电源适配器（输入AC220V±22V 50Hz±1Hz, 输出DC9V），输入功 率：10.0VA，输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，输出脉冲路数：六路输出，输出脉冲频率：1 ～ 100Hz 可调，允差为 ±20%，工作模式：连续波工作模式：连续断续波工作模式：工作 15S，停 5S 。疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是 1:5 疏波工作 5S，密波工作 10S 。断续波、疏密波时间允差为 ±10%。输出电流有效值：≤ 10mA | 台 | 4 |
| 17 | 中药熏洗仪 | 主机控制界面具有：治疗操作、故障记录、售后等模块.在点击主控制界面上〝治疗操作〞，方可进入治疗操作参数设置界面.当有温度探头故障、水位报警、干烧故障时、在主操作画面的左上角都会出现闪烁报警输出，并显示报警原因：水位报警、探头报警、干烧报警字样。当熏蒸锅加药过多，会显示水位过高报警，并在界面提示“加入药液水位过高，系统进行防烫伤保护”也达到防烫伤保护功能。具有冷凝水独立开关和冷凝水独立回收桶。 | 台 | 1 |
| 18 | 电动推拿治疗床 | - 功能：背部升降0-70度角，整体升降500-750mm。2.规格（mm)：1900*600*500/750，床面：1900*600mm。 - ▲3.材质：优质冷轧钢床架，表面抗菌粉体喷涂。床车的外形应整齐，无披锋毛刺、凹凸不平和焊渣疤痕；床体架焊接均匀。 - 4.床体承载重量：≥150kg。 - ▲5.床体的升降通过一组进口24V直流电机推杆系统实现，通过脚踏开关实现床面的降低和升高; 6.背部升降通过手动调节活动导轨实现背部0-70度范围升降。 - 7.床底面整体离地距离195mm以上，便于卫生清洁。 | 张 | 1 |
| 19 | 龙氏颈椎牵引椅 | 主要配置： 颈部牵引带。产品主要技术参数： a、工作牵引力：▲40-300N（牛顿）范围内任意调节20N（需多档调节） b、起始牵引力：40N（牛顿） C、牵引行程：0-320mm | 把 | 1 |
| 20 | 人体全身肌肉内脏模型 | 该模型由全身肌肉、胸腹壁肌、上、下肢肌、颅顶骨、脑以及胸腹腔内脏器官等27个部件组成，并显示头颈部、躯干部、上、下肢骨、肌肉、肌腱、韧带、胸腹腔内脏器官、血管和脑等结构，共有238个部委指示标志。尺寸：自然高170cm；宽86cm；深24cm | 个 | 2 |
| 21 | ▲仿宋代针灸铜人模型 | 模型高度含底座185cm左右，有穴位点，及部分主要常用经穴穴位名、有十四经络线、古铜色， 仿宋代针灸铜人模型、标有穴位,重量约65千克。 | 个 | 2 |
| 22 | 中医四诊仪 | ▲具备舌（面）象检测，体质辨识分析，智能三部脉检测单元。▲有移动端并且移动终端实时在线互动系统；相对畸变不得超过±5%。配有紫外线消毒灯管及负离子发生器等自带消毒功能，可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。具备有远程无线人体舌象信息采集系统。▲可提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。▲具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像。（提供使用功能截图）。 | 套 | 1 |