深层肌肉刺激仪技术参数（一台  最终价格）

一、核心功能特点

1. 临床适配性强：可按扳机点、肌肉筋膜和运动系统进行分类选择不同的适用治疗头。

2. 安全供电设计：采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性。

3. 精准变频调节：振动频率0Hz-60Hz全程连续可调，最高频率60Hz，最大振动次数可达3600次/min，参数调节梯度细腻，适配不同病症的深浅、强弱治疗需求。

4. 舒适微创治疗：设备采用连续振动输出模式，治疗头具备伸缩缓冲结构，可有效降低治疗过程中患者的疼痛感，缓解肌肉紧张与痉挛状态，提升治疗舒适度。

5. 深层靶向治疗：有效治疗深度可达20mm-60mm，可穿透浅层软组织，直击深层肌肉病灶，解决浅层理疗作用局限的问题，治疗效果更显著。

6. 稳定贴合治疗：设备手柄配重合理、自重充足，治疗时可稳定贴合治疗部位，有效避免治疗头漂浮、受力不均的情况，保障治疗力度均匀恒定。

7. 耐用便捷操控：采用外置线控控制器，操作灵敏、调节精准，结构简单耐用，可有效降低长期临床使用的故障概率；整机人体工学外观设计，握持顺手，适配长时间连续诊疗操作。

8. 静音诊疗环境：内置超静音专用马达，运行噪音极低，无噪音干扰，保障安静舒适的诊疗环境，提升患者就医体验。

二、设备基础规格

1. 设备尺寸（长×宽×高）：约22.6cm×5cm×14.6cm

2. 整机重量：约2.5kg

3. 设备材质：钛合金、不锈钢、铝合金，材质坚固耐磨、耐腐蚀、易清洁消毒，满足医用院感要求。

4. 操作模式：0-60Hz连续振动治疗模式

5. 治疗头规格：配备3种标准规格，分别为35mm、25mm、20mm，适配大小肌群、筋膜、关节周边不同治疗部位。

三、电气技术参数

1. 外部输入电压：220V 交流电

2. 内部工作电压：DC24V/12V 低压供电，安全防护等级高

3. 电源保险丝：单次放电电流4A

4. 辅助插座参数：100-240VAC / 5A，适配多场景供电环境

5. 辅助设备最大功率：≤200VA

四、环境适应参数

1. 工作环境温度：10℃ - 35℃，适配常规诊疗室环境

2. 储存、运输环境温度：-20℃ - 60℃，耐高低温，便于存放与转运

3. 工作环境湿度：5% - 90%，无冷凝，环境适应性强，不易受潮故障

五、医疗器械资质分类

设备分类等级：按照 MDD 93/42/EEC 标准分类为 II BF 类医用设备，符合医用电气安全与临床使用规范。

- 六、配置

主机                            	             1台

治疗头	                                     3个

电源线适配器	                               1个

工具包                          	             1个

治疗用毛巾                                    1条

- 操作手册                                      1套