- 附件1

- 碳晶板移动隔断墙材料及施工需求参数

| 序号 | 项目 | 要求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碳晶板移 动隔断墙 | - 轨道 - 材质：轨道采用6063-T6阳极氧化铝材质，不易变形，能保证隔断长期稳定运行。 厚度：铝合金轨道厚度超3毫米，可有效防止因长期使用或承重而导致变形。 预埋深度：轨道预埋深度大于15厘米，确保承重稳固，使隔断运行平稳。 2.吊轮 材质与结构：吊轮采用304不锈钢，螺杆为碳钢12.8级，能承受3吨撞击力，且接触点为弧形设计，与轨道点对点摩擦，推动更轻松。 承重能力：滑轮组需满足每片屏风≥500kg的承重要求，以适应不同重量的隔断板。 3.隔音 隔音系数：要求隔音系数Rw≥53dB，采用优质隔音材料和良好的密封结构，如门板上下各有四道密封胶条、左右各有两道密封胶条。 碳晶板移材质与结构：选用密度高且厚的材料，如高动隔断墙密度纤维板，或采用双层结构中间填充隔音棉等，以增强隔音效果。 4.隔断墙板方面 材质：选用防潮防水的零甲醛板材，厚度8mm，防火等级 B1级，保证环保与防灭性能。 性能：密度：≥0.73g/cm²，内结合强度：≥0.95；表面结合强度：≥0.9MPa，吸水厚度膨胀率：≤13.2%，甲醛释放量(气候箱法)：≤0.041mg/m3；（需提供符合国家45010级检测报告具有CMA，ilac MRA，CNAS标识的检测报告）。 稳定性：隔断全部拉出锁紧后稳固可靠，不易摆动，能承受50-100公斤的撞击力。 5.功能方面 伸缩功能：隔墙伸缩板的左右伸缩和上下顶底撑的内部伸缩机构为手动控制，操作方便且密封性能好。 - 6.安装位置及面积 - 附件2 二十一层平面图，面积约78.8平方米（按实际制作结算） |
| 2 | 施工要求 | - 1.隔断需按照图纸安装，每个隔间必须满足各考点需求，如遇到消防、空调排风口等可协商后适当调整； - 2.施工过程严格遵循医院消防要求，严禁违规动火及使用易燃易爆材料。 - 3.负责清理装修剩余垃圾，完工后保障室内环境卫生。 - 4.施工工期：20天以内。 |

- 附件2

- 二十一层平面图